永环东评〔2024〕24号

关于东安县污水处理厂污泥资源化利用项目环境影响报告表的批复

湖南省舜环环保技术有限公司：

你公司关于申请批复的函和《东安县污水处理厂污泥资源化利用项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目选址于永州市东安县井头圩镇紫江村湖南省舜环环保技术有限公司现有厂区内，项目占地面积约为2900平方米，地理坐标为东径：111.358612762°，北纬：26.387687233°。本项目建设内容为：新建4处合计占地面积约600m2的纳米膜发酵池、1处约550m2陈化堆料场、1处占地面积约为1200m2的植物渣晾晒场、1处占地面积约为450m2的成品仓库、1处建筑面积约 100m2的员工生活办公区，以及相关配套设施。建成后生产规模为：年生产园林绿化及花草种植用的营养土（干基）4000吨。项目总投资560万元，其中环保投资72万元，占项目总投资的12.9%。

根据湖南宏晟管家式环保服务有限公司编制的环评报告表中的分析结论和专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境所产生的不利影响能够得到缓解和控制，从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告表的环境影响评价结论和生态环境保护措施。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、防治污染或防止生态破坏的环境保护措施的，必须依法重新报批环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。项目建设须符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》与《市场准入负面清单》（2022年版）、《湖南省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》等相关文件要求，按照清洁生产要求，采用国内先进的生产设备和工艺，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。

（二）本项目原料中的污泥均来源于东安县污水处理厂脱水后污泥（含水率约为80%），不从外采购，污泥中污染物指标及限值应满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）表4的要求，原料无法满足要求的，不得用于生产。项目产品需满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）5.2的相关要求，从而按照相应的产品管理。产品标准参照《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）执行。臭气浓度控制是本项目的污染防治重点，生产车间及物料储存间必须配备并足量使用生物除臭剂，确保无组织恶臭气体达标排放。

（三）落实废水污染防治措施。本工程施工期废水应重点落实以下污染控制措施：施工废水经隔油、沉淀池处理后循环利用，或作为场地抑尘洒水用水，不外排；施工期的生活污水依托东安县污水处理厂现有处理设施处理。本项目运营期无生产废水，生活污水依托东安县污水处理厂处理。

（四）落实废气污染防治措施。本工程施工期废气应重点落实以下污染控制措施：定期在施工现场地面和道路上洒水抑尘；渣料运输必须采用专用的密封运输车，设置车辆冲洗装置，对运输车辆要进行冲洗；粉状物料堆放，必须采取遮盖措施；选用环保检测合格的施工车辆和机械，减少对环境空气的污染。运营期废气应重点落实以下污染控制措施：混料过程中的污泥混料恶臭采用生物型除臭剂进行除臭；对发酵过程中逸散出的恶臭气体，通过喷洒除臭剂去除；陈化场采用生物型除臭剂进行除臭。营养土生产过程中投料、筛分、打包工序产生的粉尘经集气罩收集，由袋式除尘器处理后排放。建设单位要足量使用生物除臭剂确保无组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的相应要求，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应要求。

（五）落实噪声污染防治措施。施工期噪声应重点落实以下污染控制措施：选用低噪声机械，合理安排施工时间，高噪声设备作业避开休息时间，物料运输时间避开高峰期及夜间，避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工等。施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制。运营期噪声应重点落实以下污染控制措施：优先选用低噪声的设备；对大功率设备采用基础减振、室内隔离布置等降噪措施；厂房采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在集中控制室结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（六）落实固体废物处置措施。施工阶段的固体废物应重点落实以下处置措施：对建筑垃圾进行分类，尽量回收其中尚可利用的部分，对没有利用价值的废弃物运送到当地环卫部门指定的建筑垃圾堆场。施工人员的生活垃圾要集中收集，由当地环卫部门统一处理。运营期的固体废物按照分类收集、贮存的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有资质单位处理处置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理，综合利用或妥善安全处置；危险废物贮存管理按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行；生活垃圾统一收集后由环卫部门处置。

（七）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治”原则做好地下水和土壤污染防治工作。危废间、发酵区、陈化区等重点防渗区域必须按规定采取防腐、防渗措施，确保不对周边地下水和土壤环境质量产生不利影响。

（八）落实生态保护措施。施工过程中采取绿色施工工艺，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动。项目建设过程中，要及时采取相应的水土保持措施，通过有效的防治，有效降低水土流失。该项目运营期对周围环境和生态无明显影响。

（九）做好环境风险防范工作。企业应加强环境风险物质管理，采取必要的安全防范措施，提出事故应急处理计划和应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

（十）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。项目完工后，按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，并依法向社会公开。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2024年12月30日