永环东评〔2024〕25号

关于国能永州电厂热能综合利用产业园区建设用地土石方平整建筑材料项目环境影响

报告表的批复

东安恒强贸易有限公司：

你公司关于申请批复的函和《国能永州电厂热能综合利用产业园区建设用地土石方平整建筑材料项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目位于湖南省永州市东安县芦洪市镇西江桥村，地理坐标为东径 111 度 29 分 13.101 秒，北纬 26 度 33 分 56.976 秒。因项目所在地块拟建设国能永州电厂热能综合利用产业园，产业园用地在“三通一平”过程中产生的石料，除自用外仍有节余，经挂牌拍卖，被东安恒强贸易有限公司竞得，所以建设本项目。本项目总占地面积 7000m2，总建筑面积为 2200m2，建设主要建设 1 条年产50万吨碎石、10万吨机制砂的机制砂石生产线，主要包括生产厂房、原料仓库、成品仓库、办公生活区以及配套的辅助设施等。项目总投资1000万元，其中环保投资112万元，占项目总投资的11.2%。

根据湖南博然环保科技有限公司编制的环评报告表中的分析结论和专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境所产生的不利影响能够得到缓解和控制，从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告表的环境影响评价结论和生态环境保护措施。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、防治污染或防止生态破坏的环境保护措施的，必须依法重新报批环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）落实相关政策要求。项目建设须符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《湖南省砂石骨料行业规范条件》等相关文件要求，按照清洁生产要求，采用国内先进的生产设备和工艺，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。

（二）落实废水污染防治措施。本项目施工期废水应重点落实以下污染控制措施：建筑废水经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘，不外排；生活污水依托现有化粪池处理，不外排。本项目运营期废水应重点落实以下污染控制措施：洗砂废水采取絮凝+沉淀处理后回用于振动筛、洗砂工序，不外排；场地、车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托现有化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。

（三）落实废气污染防治措施。项目施工期废气应重点落实以下污染控制措施：施工扬尘采取硬化路面、定期洒水、工地周围设置围档、出入车辆冲洗、粉状物料的运输和堆放密闭或遮盖等控制措施；施工机械和车辆废气采取禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业等控制措施。        项目营运期废气应重点落实以下污染控制措施：开挖区废气采取使用湿式凿岩工艺、雾炮机洒水降尘、表土堆放场用密目网进行覆盖等措施；砂石加工废气采取封闭车间生产+车间内喷淋降尘、破碎及筛分工序使用半干法作业、机制砂工序使用湿法作业、破碎和筛分工艺安装收集罩+布袋除尘器处理等措施；装卸扬尘采取喷淋除尘等措施；车辆运输扬尘采取车箱覆盖、道路硬化、路面洒水、进出车辆冲洗等措施。本项目营运期大气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应要求。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期噪声应重点落实以下污染控制措施：选用低噪声施工机械、不现场搅拌混凝土而使用商品混凝土、不在休息时间使用高噪声设备等。施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的相应要求。运营期噪声应重点落实以下污染控制措施：选用噪音低的生产设备、合理安排作业时间、加强生产机械的日常维护、设备减振、车辆减速禁鸣等措施。运营期项目地厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 的相应要求。

（五）落实固体废物处置措施。施工阶段的固体废物应重点落实以下处置措施：建筑垃圾能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分必须及时处理；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处置。运营期的固体废物落实以下处置措施：产业园建设用地“三通一平”剩余土方送红狮水泥厂使用，不得随意堆放；布袋收集的粉尘收集后外售红狮水泥厂；沉淀池沉渣经压滤后用于修路或填埋；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理，综合利用或妥善安全处置；危险废物贮存管理按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求执行。

- （六）落实生态环境保护措施。施工期生态环境保护方面应重点落实以下处置措施：严禁超范围施工、土石方施工过程中做好水土保持工作、临时占地在施工结束后恢复其使用用途等。运营期生态保护方面建设单位应按照“谁开采、谁治理、边开采、边治理”的原则，严格按照开发利用方案有序开挖，合理布置施工场地、临时表土场等，规范废土石堆放，防止因水土流失引发生态环境问题。并通过后期产业园区环境治理工程及绿化工程的实施形成新的生态环境和生态系统平衡。

（七）做好环境风险防范工作。建设单位应加强环境风险物质管理，采取必要的安全防范措施，提出事故应急处理计划和应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力，避免因事故或者出现非正常工况引发环境风险。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。项目完工后，按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，并依法向社会公开。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2024年12月30日